4 Техника безопасности и охрана труда

4.1 Анализ условий труда программиста-разработчика

Рабочее место программиста-разработчика — это часть помещения, где он проводит большую часть рабочего времени. Совокупность показателей технических и программных средств определяет качество и производительность работы, наряду с габаритными показателями мебели и её удобством.

Программист-разработчик имеет собственное рабочее место, оборудованное ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъёмно-поворотным и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также — расстоянию спинки до переднего края сиденья.

Рабочая поверхность стола выполнена из дерева. На столе размещены ПК, монитор, клавиатура и мышь. Площадь поверхности стола предполагает размещение монитора, устройств ввода/вывода и рабочей зоны с местом расположения оперативной документации.

Помещение для работы представляет собой кабинет длиной 5 м, шириной 4 м и высотой потолков 2,5 м.

Согласно санитарным правилам, монитор на столе нужно располагать на расстоянии 60–70 см от глаз пользователя, но не ближе 50 см с учётом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. При использовании жидкокристаллических дисплеев на каждый компьютер должно приходиться не менее 4,5 м² площади. На дисплей ПК не должен попадать прямой солнечный свет во избежание бликов и повышенной нагрузки на зрение.

Для снижения нагрузки на технические средства, влекущей за собой перегрев компьютера, используются программные средства, позволяющие снизить нагрузку за счёт отказа от использования ненужных служб.

При идентификации вредных производственных факторов было установлено, что опасными могут являться:

- электромагнитные поля и излучения от технических средств;

- статическое электричество;

- статические перегрузки, вызываемые неподвижной работой за компьютером;

- перенапряжение органов зрения.

В целях выявления вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, оценки уровня их воздействия на работника с учётом отклонения их фактических значений от установленных гигиенических нормативов условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников проводится специальная оценка условий на рабочих местах. Оценке подлежат все имеющиеся в организации рабочие места.

Работа по специальной оценке условий труда заключается в исследовании следующих факторов на рабочих местах организации:

- химические факторы;

- физические факторы;

- биологические факторы;

- тяжесть и напряжённость трудового процесса.

Для уменьшения нагрузки на органы зрения, а также снятия мышечного напряжения во время рабочего дня проводится проветривание в течение 10–15 минут каждые 3 часа.

Исходя из анализа рабочего места программиста-разработчика, можно утверждать, что оно должно полностью соответствовать СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

4.2 Расчёт искусственного освещения в помещении

Через зрительный анализатор человек получает около 80% из общего объёма информации. Качество поступающей информации в основном зависит от освещения в помещении. Если оно неудовлетворительное, это приводит к утомлению организма в целом. Кроме того, нерациональное освещение может явиться причиной травматизма: плохо освещённые опасные зоны, слепящие источники света и блики от них, резкие тени ухудшают видимость настолько, что вызывают полную потерю ориентировки работающих, снижают производительность труда и увеличивают брак продукции. Поэтому необходимо достаточное искусственное освещение для рабочего места.

Условия работы для расчёта показателя освещённости рабочего места программиста-разработчика являются:

- помещение размером 20 квадратных метров;

- высота помещения 2,5 м, длина 5 м, ширина 4 м;

- светильники с люминесцентными лампами (дневного света) в количестве 4 штук, новые;

- крупногабаритная мебель отсутствует.

Основным критерием, по которому определяется необходимое количество осветительных приборов, является нормируемый уровень освещённости.

Базовым методом проектирования осветительной установки является метод коэффициентов использования, позволяющий вручную проводить все вычислительные процедуры при решении относительно простых светотехнических задач.

По этому методу необходимое количество светильников в осветительной установке определяется с помощью следующей формулы:

N = (E × S × K₃) / (U × n × Фл) , где

- N — количество светильников, шт.;

- Е — нормируемая освещённость, лк, определяется по СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (для рабочих мест за ПЭВМ Е = 300 лк);

- S — площадь помещения, м²;

- К₃ — коэффициент запаса (для люминесцентных ламп К₃ = 1,4);

- U — коэффициент использования светового потока (зависит от индекса помещения и коэффициентов отражения);

- n — количество ламп в светильнике (для расчёта n = 2);

- Фл — световой поток одной лампы, лм (для люминесцентной лампы мощностью 40 Вт Фл = 3000 лм).

Коэффициент использования U характеризует эффективность использования светового прибора в помещении. Для его определения необходимо знать индекс помещения φ и коэффициенты отражения стен, пола и потолка.

Индекс помещения рассчитывается по формуле:

- φ = S / [(h₁ – h₂) × (a + b)] , где

- S — площадь помещения, м²;

- h₁ — высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м (h₁ = 2,5 м);

- h₂ — высота рабочей поверхности, м (h₂ = 0,8 м);

- a — длина помещения, м (a = 5 м);

- b — ширина помещения, м (b = 4 м).

φ = 20 / [(2,5 – 0,8) × (5 + 4)] = 20 / (1,7 × 9) = 20 / 15,3 = 1,31

При индексе помещения φ = 1,31 и коэффициентах отражения потолка (50%), стен (30%), пола (10%) коэффициент использования светового потока U = 0,48.

Подставляем значения в формулу:

N = (300 × 20 × 1,4) / (0,48 × 2 × 3000) = (8400) / (2880) = 2,92 ≈ 3 светильника

Полученное количество светильников (3 шт.) не совпадает с числом светильников, установленных в помещении (4 шт.), что не соответствует нормативным показателям искусственного освещения согласно СП 52.13330.2016. На рабочем столе необходимо установить дополнительное настольное освещение для комфортной работы.

4.3 Электробезопасность на предприятии

При поступлении на работу сотрудник должен пройти инструктаж по технике безопасности и электробезопасности. Работника знакомят с основными правилами по технике безопасности, предлагают внимательно прочитать действующие на предприятии инструкции, поясняя при этом отдельные правила и требования.

Инструктаж по технике безопасности при выполнении конкретной работы проводит руководитель соответствующего производственного участка, показывая инструктируемому правильные безопасные приёмы работы.

Повторный инструктаж проводится для рабочих независимо от их квалификации, стажа и опыта работы не реже 1 раза в 6 месяцев по программе инструктажа на рабочем месте.

При нарушении работающими правил и инструкций по технике безопасности, технологической и производственной дисциплины, а также в случаях изменения технологического процесса или вида работы проводят дополнительные инструктажи.

Все инструктажи оформляются записями в специальном журнале с указанием номеров или шифров инструкций. Журнал о проведении инструктажа хранится у руководителя подразделения.

- Работник на рабочем месте должен соблюдать общие меры электробезопасности. При этом запрещается:

- прикасаться к задней панели системного блока при включённом питании;

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

- пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой;

- ремонтировать электроприборы самостоятельно;

- подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки;

- прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, имеющим соединение с землёй (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т.п.);

- пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с открытой спиралью;

- наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу.

При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы освещения):

- автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть всегда исправны;

- изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых электроприборы включаются в электросеть, должны быть в исправном состоянии;

- электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких колебаний температуры, вибрации, сотрясений;

- для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с закрытой спиралью и устройством автоматического отключения, с применением несгораемых подставок.

4.4 Пожарная безопасность на предприятии

Инструктаж по пожарной безопасности проводится по программе, разработанной ответственным по охране труда организации, с учётом требований стандартов, правил, норм и инструкций о мерах пожарной безопасности. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утверждённой программой. Инструктаж по пожарной безопасности, как правило, проводится совместно с инструктажем по технике безопасности и в те же сроки.

Инструктаж по пожарной безопасности проходят все работники организации, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, временные работники, командированные, обучающиеся и студенты, прибывшие на практику.

О проведении инструктажа по пожарной безопасности работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа по пожарной безопасности указывают причину его проведения.

Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

На проведение первичного противопожарного инструктажа необходимо отводить не менее 1 часа. Инструктируемые должны ознакомиться:

- с действующими на объекте правилами пожарной безопасности и инструкциями;

- с производственными участками, наиболее опасными в пожарном отношении, где запрещается курить и применять открытый огонь;

- с возможными причинами возникновения пожара и мерами его предупреждения;

- с практическими действиями в случае возникновения пожара — вызов пожарной помощи, использование первичных средств пожаротушения, место расположения ближайшего телефона, правила поведения в случае возникновения пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

При первичном инструктаже инструктирующий обязан рассказать о производственных установках с повышенной пожарной опасностью, мерах предотвращения пожаров и загораний, указать место курения, ознакомить вновь поступившего с имеющимися на объекте средствами пожаротушения, показать ближайший телефон и объяснить правила поведения в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарного инструктажа в обязательном порядке должно сопровождаться практическим показом способов использования имеющихся на объекте средств пожаротушения (противогазы, респираторы, огнетушители и т.д.).

Соблюдение рассмотренных в данном разделе мероприятий позволяет снизить утомляемость и травматизм, повысить производительность труда, обеспечить комфортные условия трудовой деятельности.

4.5 Расчёт уровня шума

Шум на рабочем месте программиста создаётся системным блоком (кулеры), принтером, а также внешними источниками (разговоры, транспорт). Согласно СанПиН 1.2.3685-21, допустимый уровень шума для умственного труда составляет 50 дБА днём. В помещении с одним компьютером и принтером уровень шума не превышает 40 дБА, что соответствует норме. Дополнительных мер не требуется.

4.6 Эргономика рабочего места

Для снижения нагрузки на опорно-двигательный аппарат и зрение соблюдены следующие требования:

- Стол имеет высоту 72 см, стул регулируется по высоте.

- Монитор расположен на расстоянии 60-70 см от глаз, верхний край экрана – на уровне глаз.

- Освещение комбинированное (общее + настольная лампа).

- Каждые 45 минут работы предусмотрены 5-минутные перерывы для разминки и гимнастики для глаз.