Практическая работа №2

1.

2.

| Асинхронный RS-тригер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | S | Q | Режим |  |
| 0 | 0 | Пред | Хранение |  |
| 0 | 1 | 1 | Установка |  |
| 1 | 0 | 0 | Сброс |  |
| 1 | 1 | 0 | Запрещенный режим |  |
| Синхронный RS-тригер |  |  |  |  |
| C | R | S | Q | Режим |
| 0 | 0 | 0 | Пред | Хранение |
| 0 | 0 | 1 | Пред | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | Пред | Хранение |
| 0 | 1 | 1 | Пред | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | Пред | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Установка |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Сброс |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Запрещенный режим |
| D-тригер |  |  |  |  |
| C | D | Q | Режим |  |
| 0 | 0 | Пред | Хранение |  |
| 0 | 1 | Пред | Хранение |  |
| 1 | 0 | 0 | Сброс |  |
| 1 | 1 | 1 | Установка |  |

- Логические элементы – устройства для обработки информации в цифровой форме

Триггер — это электронная схема, широко применяемая в регистрах компьютера для надёжного запоминания одного разряда двоичного кода

Цифровыми логическими автоматами с памятью, или последовательностными логическими устройствами, называются электронные цифровые устройства, логические значения на выходах которых определяются как совокупностью логических значений на входах в данный момент времени, так и состоянием логического автомата по результатам его предшествующей работы.

Таблица истинности - это структурированное представление, в котором представлены все возможные комбинации значений истинности входных переменных булевой функции и соответствующих им выходных значений.